# ESP32_HandRobot_Inmoov — Phân Tích Chi Tiết Các Tính Năng Chính

# 1. Đường Ống Theo Dõi Tay Thời Gian Thực → Điều Khiển Servo

Chức năng: Webcam laptop ghi hình bàn tay, MediaPipe phát hiện 21 điểm mốc 3D (landmark), chương trình Python tính toán mức độ gập của từng ngón tay (0–100%), ánh xạ sang góc servo (0–180°), và gửi tới ESP32 để điều khiển bàn tay robot vật lý — tất cả diễn ra trong vòng lặp thời gian thực liên tục.

Chuỗi tín hiệu đầy đủ:

Webcam (1280×720)
  → cv2.VideoCapture đọc khung hình BGR
  → Lật ảnh nếu bật chế độ gương
  → Chuyển đổi BGR → RGB
  → MediaPipe Hand Landmarker (Tasks API, chế độ VIDEO)
  → 21 điểm mốc chuẩn hóa (x,y,z)
  → Tính toán mức gập từng ngón (0–100%)
  → Lọc làm mượt EMA + chống rung
  → curl_to_servo_angle() với giới hạn lực kẹp
  → Bộ lọc deadband (bỏ qua nếu thay đổi <3°)
  → Gửi giới hạn tốc độ (tối đa 30 Hz)
  → Serial/WiFi → ESP32
  → ESP32 nội suy mượt (tối đa 8°/chu kỳ)
  → Bộ điều khiển PWM PCA9685 qua I2C
  → 6 động cơ servo MG996R
  → Dây cước kéo các ngón tay in 3D

Vị trí code chính:

Thu hình và vòng lặp chính: main.py dòng 735–783

Phát hiện MediaPipe: hand_tracker.py hàm process_frame() dòng 150–228

Ánh xạ mức gập → góc servo: main.py hàm curl_to_servo_angle() dòng 153–184

Cách tính mức gập ngón tay:

Đối với các ngón thông thường (trỏ, giữa, áp út, út): đo góc tại khớp PIP và DIP bằng công thức tích vô hướng (dot product). Tổng có trọng số (65% PIP + 35% DIP) ánh xạ góc khớp tổng hợp thành giá trị gập 0–100%. Góc 170° = duỗi thẳng hoàn toàn (0%), 40° = gập hoàn toàn (100%).

Đối với ngón cái: sử dụng phương pháp kết hợp khoảng cách + góc vì chuyển động đối lập của ngón cái không tuân theo cùng kiểu gập. Phương pháp đo (a) khoảng cách chuẩn hóa từ đầu ngón cái đến gốc ngón trỏ MCP, và (b) góc khớp MCP, sau đó lấy trung bình hai phương pháp theo tỷ lệ 50/50.

Lưu ý: Toàn bộ phép tính sử dụng phép toán vô hướng Python thuần (không dùng mảng numpy) để tránh chi phí cấp phát bộ nhớ mỗi khung hình — điều quan trọng cho hiệu suất thời gian thực.

# 2. Giao Tiếp Kép — Serial + WiFi

Chức năng: Chương trình Python có thể giao tiếp với ESP32 qua USB Serial (có dây, ổn định, độ trễ ~0) hoặc WiFi TCP socket (không dây, độ trễ ~2-5ms). Cả hai đều hoạt động đồng thời trên ESP32, nên bạn có thể theo dõi Serial Monitor trong khi điều khiển qua WiFi.

Kiến trúc:

Chương trình Python                    Firmware ESP32
┌──────────────┐                     ┌──────────────────┐
│ BaseClient   │ ◄── trừu tượng ──►  │                  │
│  ├ SerialClient ──── USB ────────► │ handleSerial()   │
│  └ WiFiClient   ──── TCP ────────► │ handleWiFi()     │
│                  │                  │                  │
│ create_client()  │  Factory         │ processCommand() │
│ (đọc config)     │                  │ (bộ phân tích)   │
└──────────────┘                     └──────────────────┘

| Khía cạnh | Serial | WiFi |
| --- | --- | --- |
| Giao thức | USB UART (chip CH340) | TCP socket |
| Cấu hình | SERIAL_PORT = "COM6", BAUD = 115200 | ESP32_IP = "192.168.1.61", PORT = 8080 |
| Độ trễ | ~1 ms | ~2–5 ms (mạng LAN) |
| Thiết lập | Cắm cáp USB | Nạp thông tin WiFi, cùng mạng |
| Lớp Python | SerialClient (esp32_client.py) | WiFiClient (esp32_client.py) |

Giao thức truyền thông là định dạng văn bản gọn nhẹ với tiền tố lệnh một ký tự:

| Lệnh | Định dạng | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| F | F<t>,<i>,<m>,<r>,<p>,<w>\n | Đặt cả 6 servo |
| C | C<ch>,<angle>\n | Đặt 1 servo (hiệu chỉnh) |
| P | P\n | Ping → phản hồi PONG |
| S | S\n | Truy vấn trạng thái → góc + lực kẹp |
| G | G<strength>\n | Đặt cường độ kẹp (0–100%) |
| I | I<inv0>,…,<inv5>\n | Đồng bộ cờ đảo chiều |
| M | M<min0>,…,<min5>\n | Đồng bộ góc tối thiểu |
| X | X<max0>,…,<max5>\n | Đồng bộ góc tối đa |

Giới hạn tốc độ gửi & deadband: Phương thức BaseClient.send_all_servos() bỏ qua việc gửi nếu (a) chưa đủ 33ms kể từ lần gửi trước, hoặc (b) không có góc servo nào thay đổi quá DEADBAND_DEGREES (2°). Điều này ngăn việc gửi tràn ngập các lệnh thừa tới ESP32.

# 3. Hệ Thống Chống Rung Đa Tầng / Ổn Định Tín Hiệu

Chức năng: Dữ liệu điểm mốc từ MediaPipe vốn có nhiễu — các điểm mốc dao động vài pixel giữa các khung hình ngay cả khi tay hoàn toàn đứng yên. Nếu không lọc, servo sẽ rung và kêu liên tục. Hệ thống áp dụng bốn tầng ổn định để loại bỏ hiện tượng này.

## Tầng 1: Lọc EMA Thích Ứng Vận Tốc (Python)

EMA tiêu chuẩn áp dụng hệ số làm mượt cố định (alpha = 0.35). Nhưng dự án này sử dụng làm mượt thích ứng vận tốc — phát hiện ngón tay thực sự đang di chuyển hay chỉ đang dao động nhiễu:

Nếu thay đổi mức gập > 4% (di chuyển có chủ đích): dùng alpha = 0.35 → theo dõi nhạy

Nếu thay đổi mức gập ≤ 4% (rung vi mô): dùng alpha = 0.12 → làm mượt mạnh hơn, triệt nhiễu

# Từ hand_tracker.py process_frame()
delta = abs(raw[key] - self._smoothed[key])
alpha = alpha_fast if delta > threshold else alpha_slow  # 0.35 vs 0.12
self._smoothed[key] = alpha * raw[key] + (1 - alpha) * self._smoothed[key]

## Tầng 2: Bắt Về Trạng Thái Nghỉ (Python)

Khi mức gập đã làm mượt của ngón tay giảm xuống dưới 2.5%, nó được đưa về chính xác 0.0%. Điều này ngăn các dao động nhỏ quanh vị trí "duỗi hoàn toàn" truyền tới servo.

for finger in ("thumb", "index", "middle", "ring", "pinky"):
    if self._smoothed[finger] < snap_rest:
        self._smoothed[finger] = 0.0

## Tầng 3: Deadband Đầu Ra Từng Servo (Python)

Sau khi tính góc servo, hàm apply_servo_deadband() so sánh với góc đã gửi lần cuối. Nếu chênh lệch nhỏ hơn 3°, góc mới bị từ chối và giữ nguyên góc ổn định cũ. Tầng này bắt các nhiễu còn sót sau bộ lọc EMA.

if old_val is None or abs(new_val - old_val) >= deadband:
    stable_angles[ch] = new_val   # Chấp nhận
    result[ch] = new_val
else:
    result[ch] = old_val           # Từ chối — giữ ổn định

## Tầng 4: Deadband Phía Firmware (ESP32)

Ngay cả sau tất cả các bộ lọc Python, firmware có deadband riêng (SERVO_DEADBAND_DEG = 2). Nếu góc mục tiêu chênh lệch ít hơn 2° so với vị trí hiện tại, cập nhật servo bị bỏ qua hoàn toàn — không có thay đổi tín hiệu PWM nào xảy ra.

#if SERVO_DEADBAND_DEG > 0
    if (abs(effectiveTarget - currentAngle[i]) < SERVO_DEADBAND_DEG) {
      continue;  // Bỏ qua servo này hoàn toàn
    }
#endif

Tổng kết chuỗi bộ lọc:

Điểm mốc MediaPipe thô (nhiễu, dao động ±2–5°)
  → Tầng 1: EMA thích ứng vận tốc (triệt rung nhanh, giữ chuyển động)
  → Tầng 2: Bắt về trạng thái nghỉ (loại bỏ dao động nhỏ gần 0%)
  → Tầng 3: Deadband servo Python (ngưỡng 3°)
  → Tầng 4: Deadband firmware (ngưỡng 2°)
  → Tín hiệu servo sạch, ổn định (không rung)

# 4. Hệ Thống Bảo Vệ Lực Kẹp

Chức năng: Ngăn bàn tay robot nghiền nát vật thể bằng cách giới hạn mức gập tối đa của các ngón tay, và giảm tốc dần khi tiến gần giới hạn. Điều này rất quan trọng vì servo MG996R tạo ra mô-men xoắn ~10 kg·cm — đủ để nghiền nát một ly thủy tinh.

## Các Chế Độ Kẹp

Bốn chế độ được cài sẵn, chuyển đổi bằng phím G hoặc nhấp vào thẻ lực kẹp:

| Chế độ | Cường độ | Vùng tuân thủ | Trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| DELICATE (Tinh tế) | 35% | 40° | Trứng, thủy tinh, vật dễ vỡ |
| LIGHT (Nhẹ) | 55% | 30° | Cốc nhựa, vật mềm |
| NORMAL (Bình thường) | 75% | 20° | Sử dụng chung |
| FIRM (Chắc) | 100% | 10° | Không giới hạn, kẹp tối đa |

Cường độ (Strength) giới hạn phần trăm gập tối đa mà ngón tay có thể đạt được. Ở mức 35%, các ngón chỉ có thể gập đến 35% phạm vi đầy đủ — chúng không thể bóp mạnh hơn về mặt vật lý.

Điều chỉnh tinh: Nhấn +/- để điều chỉnh cường độ theo bước 5% trong bất kỳ chế độ nào.

Ghi đè từng ngón: Trong config.py, bạn có thể đặt giới hạn riêng cho từng ngón tay (ví dụ: ngón cái luôn ở 100% trong khi các ngón khác theo chế độ chung).

## Vùng Tuân Thủ (Hạ Cánh Mềm)

Vùng tuân thủ là đoạn giảm tốc trước giới hạn kẹp. Thay vì các ngón dừng đột ngột tại giới hạn (gây ra đỉnh lực), chúng giảm tốc dần bằng đường cong easing cosine:

# Từ main.py curl_to_servo_angle()
zone_progress = (curl_pct - (max_curl - compliance)) / compliance
easing = 0.5 * (1.0 - math.cos(math.pi * zone_progress))  # Ease-in cosine
effective_curl = (max_curl - compliance) + compliance * easing

Điều này tạo ra một tiếp cận mượt mà, dần dần — giống như xe hơi phanh nhẹ nhàng thay vì đâm vào tường.

## Vùng Tuân Thủ Phía Firmware

Firmware ESP32 có vùng tuân thủ riêng (COMPLIANCE_ZONE_DEG = 20). Khi servo đang đóng và nằm trong phạm vi 20° của mục tiêu, tốc độ nội suy được giảm tuyến tính xuống tối thiểu 1°/chu kỳ cập nhật:

int scaledSpeed = COMPLIANCE_MIN_SPEED +
  (absDiff * (SERVO_SPEED_LIMIT - COMPLIANCE_MIN_SPEED)) / COMPLIANCE_ZONE_DEG;

## Phát Hiện Kẹt Servo / Dòng Điện (Tùy chọn)

Nếu bạn lắp thêm phần cứng cảm biến dòng điện (điện trở shunt + ADC trên GPIO 34), firmware có thể phát hiện khi servo bị kẹt (tiêu thụ dòng điện quá mức, nghĩa là đã chạm vào vật cản) và tự động lùi lại 15°:

if (adcVal > CURRENT_STALL_ADC) {
    stallCounter++;
    if (stallCounter >= STALL_DEBOUNCE_COUNT) {
        // Lùi lại tất cả servo đang đóng
        targetAngle[i] = currentAngle[i] - STALL_BACKOFF_DEG;
        stallDetected[i] = true;
    }
}

# 5. Chế Độ Giữ (Khóa Tư Thế)

Chức năng: Khi bạn nhấn H (hoặc nhấp vào huy hiệu Hold) trong lúc tay đang được phát hiện, hệ thống đóng băng các vị trí ngón tay hiện tại. Các servo duy trì tư thế đó vô thời hạn — ngay cả khi bạn rút tay khỏi camera. Nhấn H lần nữa để trở về theo dõi trực tiếp.

Cách hoạt động bên trong:

1. Khi kích hoạt chế độ giữ, ba thông số được ghi nhận và lưu trữ:

held_curls — phần trăm gập hiện tại của tất cả ngón tay

held_servo_angles — các góc servo đang được gửi

held_landmarks — 21 điểm mốc MediaPipe (cho hình thu nhỏ tư thế)

2. Trong khi chế độ giữ đang hoạt động, vòng lặp chính bỏ qua theo dõi tay trực tiếp và thay vào đó sử dụng các giá trị đã đóng băng:

if state['hold_mode'] and state['held_servo_angles'] is not None:
    curls = dict(state['held_curls'])            # Dùng giá trị đóng băng
    servo_angles = dict(state['held_servo_angles'])  # Dùng giá trị đóng băng
else:
    # Theo dõi trực tiếp bình thường...

3. Giao diện hiển thị thẻ "TƯ THẾ ĐÃ KHÓA" màu vàng với bộ xương tay đã đóng băng, để bạn xác nhận trực quan tư thế đang được giữ.

An toàn: Chế độ giữ yêu cầu tay đang được phát hiện. Nếu không thấy tay, nhấn H sẽ hiện cảnh báo và không làm gì — điều này ngăn việc vô tình khóa trạng thái "không có tay".

# 6. Giao Diện HUD Tương Tác (Heads-Up Display)

Chức năng: Hình ảnh camera được phủ lên một giao diện hiển thị trực quan đầy đủ được xây dựng bằng các hàm vẽ OpenCV — các thẻ bán trong suốt, huy hiệu có thể nhấp, thanh đo từ xa, và cảnh báo trạng thái. Mọi thứ đều có thể tương tác bằng chuột.

## Các Thành Phần Giao Diện

Thanh Huy Hiệu Trên Cùng:

QUIT (Thoát) — huy hiệu viền đỏ, nhấp để thoát

ACTIVE / PAUSED (Hoạt động / Tạm dừng) — nút bật/tắt xanh/đỏ, nhấp để chuyển

INMOOV — huy hiệu tiêu đề viền xanh dương

CONNECTED / DISCONNECTED (Đã kết nối / Mất kết nối) — nhấp để kết nối lại

FPS — tốc độ khung hình (xanh nếu ≥15, cam nếu thấp)

Huy Hiệu Giữ (dưới thanh trên cùng): Hiển thị "TƯ THẾ ĐÃ KHÓA" (vàng) hoặc "ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP" (xám). Nhấp để bật/tắt chế độ giữ.

Thẻ Điều Khiển Lực Kẹp (góc trên phải): Hiển thị nhãn chế độ kẹp hiện tại và phần trăm cường độ. Thanh tiến trình trực quan với mã màu (xanh/cam/đỏ). Nhấp để chuyển chế độ kẹp. Trang trí góc kiểu khoa học viễn tưởng.

Cảnh Báo Trung Tâm:

Cảnh báo "KHÔNG PHÁT HIỆN TAY" (viền cam) khi mất tay

Cảnh báo "TRUYỀN TẢI TẠM DỪNG" (viền đỏ) khi tạm dừng — nhấp để tiếp tục

Thẻ Đo Từ Xa (góc dưới trái): 5 (hoặc 6 khi bật cổ tay) thanh đo dọc hiển thị mức gập/góc thời gian thực cho từng ngón. Mã màu: xanh (0–35%), cam (35–70%), đỏ (70–100%). Nút bật/tắt cổ tay bên trong thẻ. Mỗi thanh hiển thị giá trị góc servo phía trên và nhãn chữ cái phía dưới.

Thẻ Hình Thu Nhỏ Tư Thế (góc dưới phải): Bộ xương tay 2D chuẩn hóa được vẽ bên trong một thẻ có giới hạn. Hiển thị tư thế tay trực tiếp hoặc tư thế đóng băng. Các khớp được tô màu theo loại (đỏ=cổ tay, xanh dương=đầu ngón, xanh lá=khớp).

Thanh Tác Vụ Dưới Cùng: Dải tối hiển thị tất cả phím tắt bàn phím để tra cứu nhanh.

## Hệ Thống Nhấp Chuột

Tất cả các phần tử tương tác đăng ký hộp giới hạn (bounding box) của chúng trong từ điển CLICKABLE_REGIONS toàn cục. Một callback on_mouse_click duy nhất kiểm tra vùng nào được nhấp:

for region_name, (rx1, ry1, rx2, ry2) in CLICKABLE_REGIONS.items():
    if rx1 <= x <= rx2 and ry1 <= y <= ry2:
        # Xử lý nhấp cho vùng này

Các thẻ bán trong suốt sử dụng pha trộn alpha (alpha blending) trên bản sao ROI nhỏ (không phải toàn bộ khung hình) để đảm bảo hiệu suất.

# 7. Điều Khiển Xoay Cổ Tay

Chức năng: Phát hiện góc nghiêng (sấp/ngửa) của lòng bàn tay và ánh xạ sang servo thứ 6 điều khiển xoay cổ tay robot. Có thể bật/tắt bằng phím Space.

Phần toán học (chi tiết):

Đây là phần phức tạp nhất về mặt toán học của dự án. Thách thức là tách biệt chuyển động xoay cẳng tay khỏi nghiêng cánh tay hoặc gập/duỗi cổ tay.

Bước 1: Xác định trục dọc của bàn tay — một vector đơn vị từ cổ tay (điểm mốc 0) đến gốc ngón giữa MCP (điểm mốc 9).

Bước 2: Tính vector ngang lòng bàn tay — từ gốc ngón trỏ MCP (điểm mốc 5) đến gốc ngón út MCP (điểm mốc 17). Vector này xoay khi bạn sấp/ngửa cổ tay.

Bước 3: Chiếu vector ngang lên mặt phẳng vuông góc với trục dọc, loại bỏ thành phần dọc theo trục bàn tay:

c_perp = c - (c · a) * a

Bước 4: Xây dựng hai trục tham chiếu trực giao trong mặt phẳng vuông góc bằng quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt so với hệ tọa độ thế giới (camera-phải (1,0,0) hoặc camera-trên (0,-1,0) làm dự phòng).

Bước 5: Phân tích vector ngang đã chiếu thành các thành phần dọc theo hai trục này và tính góc bằng atan2:

roll_rad = math.atan2(comp_u, comp_r)

Bước 6: Ánh xạ góc nghiêng sang servo bằng cosine:

servo_angle = (math.cos(roll_rad) + 1.0) * 90.0  # 0–180°

Kết quả: lòng bàn tay hướng camera → 180°, mu bàn tay hướng camera → 0°, với các chuyển đổi mượt mà.

# 8. Công Cụ Hiệu Chỉnh Servo

Chức năng: Một công cụ GUI tương tác để tìm giới hạn cơ học (góc min/max) và hướng quay của từng servo. Việc này rất cần thiết vì mỗi tổ hợp servo + cơ cấu ngón tay có các ràng buộc vật lý khác nhau.

Công cụ cung cấp:

6 thanh trượt (trackbar) — mỗi servo một thanh, kéo từ 0° đến 180°

Thanh góc trực quan với đánh dấu xanh lá (MIN) và xanh dương (MAX)

Đánh dấu servo đang chọn — phím số 1–6 để chọn

Điều khiển servo thời gian thực — kéo thanh trượt sẽ di chuyển servo vật lý ngay lập tức

Quy trình hiệu chỉnh:

| Phím | Hành động |
| --- | --- |
| 1–6 | Chọn một servo |
| Kéo thanh trượt | Di chuyển servo để tìm vị trí |
| O | Lưu vị trí hiện tại làm MIN (mở) |
| C | Lưu vị trí hiện tại làm MAX (đóng) |
| I | Bật/tắt đảo chiều (nếu servo quay ngược) |
| T | Kiểm tra servo đã chọn — quét MIN → MAX → MIN |
| A | Kiểm tra tất cả — mẫu sóng qua tất cả ngón |
| S | Lưu vào calibration_data.json + in giá trị cấu hình |

Các hàm kiểm tra chạy trong luồng nền (background thread) để giao diện vẫn phản hồi trong khi servo đang quét.

# 9. Giao Thức Đồng Bộ Cấu Hình (Python → ESP32)

Chức năng: Khi khởi động, chương trình Python đẩy các thiết lập hiệu chỉnh sang firmware ESP32 để cả hai bên cùng thực thi các giới hạn an toàn giống nhau. Điều này có nghĩa bạn chỉ cần chỉnh sửa config.py — firmware tự động nhận các giá trị.

Các thông số được đồng bộ (theo thứ tự):

| Bước | Lệnh | Dữ liệu gửi | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Cờ đảo chiều (0/1 × 6) | Servo nào quay ngược |
| 2 | M | Góc tối thiểu (× 6) | Giới hạn vị trí mở |
| 3 | X | Góc tối đa (× 6) | Giới hạn vị trí đóng |
| 4 | G | Cường độ kẹp (0–100) | Giới hạn chế độ kẹp hiện tại |

Sau khi đồng bộ, firmware tính toán lại gripLimitAngle[] cho mọi servo dựa trên min/max/đảo chiều mới + cường độ kẹp hiện tại.

def sync_config(self):
    # Gửi cờ đảo chiều
    invs = [1 if config.SERVO_INVERTED[f] else 0 for f in fingers]
    self._send_raw(f"I{invs[0]},{invs[1]},{invs[2]},{invs[3]},{invs[4]},{invs[5]}\n")
    # Gửi góc tối thiểu
    mins = [config.SERVO_MIN[f] for f in fingers]
    self._send_raw(f"M{mins[0]},{mins[1]},{mins[2]},{mins[3]},{mins[4]},{mins[5]}\n")
    # Gửi góc tối đa
    maxs = [config.SERVO_MAX[f] for f in fingers]
    self._send_raw(f"X{maxs[0]},{maxs[1]},{maxs[2]},{maxs[3]},{maxs[4]},{maxs[5]}\n")

# 10. An Toàn Phía Firmware & Nội Suy Mượt

Chức năng: Firmware ESP32 không chỉ đơn giản đặt vị trí servo một cách mù quáng. Nó độc lập thực thi các giới hạn an toàn, nội suy chuyển động mượt mà, và có hệ thống tuân thủ riêng — ngay cả khi chương trình Python bị crash hoặc gửi dữ liệu sai.

## Nội Suy Servo Mượt

Thay vì nhảy trực tiếp đến góc mục tiêu (gây ứng suất cơ học và chuyển động giật), firmware di chuyển servo tối đa 8° mỗi chu kỳ cập nhật (mỗi 20ms):

#define SERVO_SPEED_LIMIT  8    // Tối đa số độ mỗi cập nhật
#define UPDATE_INTERVAL_MS 20   // Cập nhật mỗi 20ms = 50 Hz

if (abs(diff) > speedLimit) {
    diff = (diff > 0) ? speedLimit : -speedLimit;
}
currentAngle[i] += diff;

Ở tần số 50 Hz với 8°/chu kỳ, một lần quét đầy đủ 180° mất khoảng 450ms — đủ mượt để trông tự nhiên nhưng đủ nhanh để cảm thấy nhạy.

## Kẹp Góc An Toàn (Failsafe)

Mỗi lần cập nhật servo đều được kẹp trong phạm vi min/max đã đồng bộ, bất kể lệnh nhận được là gì:

int low = safetyMin[i] < safetyMax[i] ? safetyMin[i] : safetyMax[i];
int high = safetyMin[i] > safetyMax[i] ? safetyMin[i] : safetyMax[i];
if (currentAngle[i] < low) currentAngle[i] = low;
else if (currentAngle[i] > high) currentAngle[i] = high;

## Thực Thi Giới Hạn Lực Kẹp

Firmware duy trì mảng gripLimitAngle[] riêng. Trong hàm updateServos(), mọi góc mục tiêu đều bị giới hạn ở mức kẹp tối đa trước khi bất kỳ chuyển động nào xảy ra — vì vậy ngay cả khi chương trình Python bỏ qua bảo vệ lực kẹp, firmware sẽ không cho servo vượt quá giới hạn.

## Phản Hồi LED Trạng Thái

LED tích hợp trên ESP32 (GPIO 2) hiển thị trạng thái hệ thống:

Nhấp nháy nhanh (200ms) — Chưa kết nối WiFi

Nhấp nháy chậm (1000ms) — WiFi đã kết nối, chờ client

Sáng liên tục — Client đang kết nối hoạt động

## Tối Ưu I2C

Bus I2C chạy ở tốc độ 400kHz Fast Mode (so với mặc định 100kHz) để ghi thanh ghi PCA9685 nhanh hơn, cho phép cập nhật PWM nhanh hơn cho cả 6 servo.

# Kiến Trúc Phần Cứng

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Laptop (Python)                           │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌───────────┐  ┌──────────┐  │
│  │ Webcam   │→ │MediaPipe │→ │ main.py   │→ │esp32_    │  │
│  │ 1280×720 │  │ Tasks    │  │ gập→servo │  │client.py │  │
│  └──────────┘  └──────────┘  └───────────┘  └─────┬────┘  │
│                                                     │       │
└─────────────────────────────────────────────────────┼───────┘
                              USB Serial (115200) HOẶC│ WiFi TCP (:8080)
┌─────────────────────────────────────────────────────┼───────┐
│                    ESP32 DevKit 30P                  │       │
│  ┌────────────────────────┐                         │       │
│  │ esp32_hand_controller  │ ◄───────────────────────┘       │
│  │  • Phân tích lệnh      │                                  │
│  │  • Nội suy mượt        │                                  │
│  │  • Giới hạn lực kẹp    │                                  │
│  │  • Kẹp an toàn         │                                  │
│  └──────────┬─────────────┘                                  │
│        I2C (SDA=21, SCL=22, 400kHz)                          │
└─────────────┼────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────┼────────────────────────────────────────────────┐
│        PCA9685 Bộ Điều Khiển PWM 16 Kênh (0x40)              │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐                 │
│  │CH0 │ │CH1 │ │CH2 │ │CH3 │ │CH4 │ │CH5 │                 │
│  │Cái │ │Trỏ │ │Giữa│ │Áp  │ │Út  │ │C.Tay│ ← MG996R ×6   │
│  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘                 │
│                    ↑ V+ từ nguồn 5V 20A                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘